━━━━━━━━━━━━

# Relatório de Desenvolvimento
do Software Tensiômetro

Automação da medição de tensão e inspeção visual de stencils

DOCUMENTO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO

Manaus/AM  •  30 de julho de 2026

# 1. Levantamento de requisitos

O projeto Tensiômetro foi concebido para apoiar o controle de qualidade de stencils empregados na aplicação de pasta de solda em processos SMT. A solução integra movimentação automatizada, aquisição de medidas de tensão superficial, rastreabilidade e, em uma etapa complementar ainda em implementação, inspeção óptica das aberturas do stencil.

Objetivo geral: reduzir a dependência de medições manuais, padronizar o processo, registrar evidências e oferecer ao operador uma rotina segura e simples, mantendo funções de configuração e análise sob responsabilidade dos perfis técnicos.

## 1.1 Necessidades identificadas

O levantamento considerou a rotina de produção, a necessidade de repetibilidade metrológica, a comunicação com os equipamentos da máquina e a consulta posterior dos resultados. Foram identificados três perfis principais de utilização:

Operação: selecionar o stencil, iniciar a rotina, acompanhar o progresso e consultar o resultado;

Qualidade: analisar medições, tendências, reprovações e relatórios;

Engenharia e manutenção: cadastrar padrões, definir critérios, calibrar a máquina, configurar comunicações e diagnosticar falhas.

## 1.2 Requisitos funcionais

| Código | Requisito | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Identificação e acesso | Controlar o acesso por perfis de usuário e associar a operação ao usuário responsável. |
| RF-02 | Cadastro de stencils | Permitir cadastro, busca, seleção e consulta do histórico de cada stencil por código e descrição. |
| RF-03 | Controle de movimento | Comunicar-se com o CLP Delta por Modbus TCP para controlar os eixos, executar posicionamentos e acompanhar o estado da máquina. |
| RF-04 | Leitura do tensiômetro | Comunicar-se com o medidor AS-120N por interface serial, solicitar leituras, validar a resposta e tratar falhas de comunicação. |
| RF-05 | Medição multiponto | Executar automaticamente uma sequência de pontos predefinidos, incluindo movimentação em X, Y e Z, espera de estabilização e coleta do valor de tensão. |
| RF-06 | Critérios e classificação | Comparar as leituras com limites configuráveis e apresentar estados como OK, alerta, NOK ou erro. |
| RF-07 | Rastreabilidade | Registrar stencil, usuário, data, horário, pontos medidos, valores individuais, média e classificação final. |
| RF-08 | Relatórios | Gerar relatórios de tensão e consultas por stencil ou período, com tabelas e representações gráficas. |
| RF-09 | Inspeção visual | Capturar imagens do stencil, montar a área inspecionada, alinhar o arquivo Gerber e classificar as aberturas como livres, parcialmente obstruídas ou bloqueadas. |

## 1.3 Requisitos não funcionais

Usabilidade: interface gráfica objetiva, em português, adequada a um monitor industrial de 1200 × 800 pixels e com fluxo guiado para o operador;

Segurança operacional: impedir início indevido, permitir cancelamento controlado, informar desconexões e preservar a parada física de emergência como recurso prioritário;

Confiabilidade: validar parâmetros, respostas do sensor e estados do CLP, sem considerar uma leitura incompleta como resultado válido;

Desempenho: executar medições e processamento em segundo plano para manter a interface responsiva;

Manutenibilidade: separar lógica de negócio, integração de hardware, serviços, controladores e interface gráfica;

Configurabilidade: manter endereços, velocidades, calibrações, critérios e parâmetros de câmera em configuração controlada;

Rastreabilidade e segurança da informação: preservar o histórico e restringir ajustes críticos aos perfis autorizados.

## 1.4 Recursos de hardware e software

| Categoria | Componentes considerados |
| --- | --- |
| Automação | CLP Delta, acionamento dos eixos da máquina, rede Ethernet e protocolo Modbus TCP. |
| Medição | Tensiômetro AS-120N, comunicação serial e posicionamento mecânico do sensor. |
| Visão | Câmera USB, iluminação traseira, calibração óptica e arquivos Gerber do stencil. |
| Aplicação | Python 3.13, PyQt6, OpenCV, NumPy, PyModbus, PySerial, Matplotlib, SQLite e ReportLab. |

# 2. Desenvolvimento

## 2.1 Arquitetura e tecnologias

O software foi desenvolvido em Python com interface gráfica em PyQt6. A organização do código separa o núcleo de negócio e a comunicação com hardware da camada de apresentação. Serviços e orquestradores coordenam os fluxos, enquanto controladores conectam esses fluxos aos componentes da tela. Essa estrutura facilita manutenção, testes e substituição controlada de equipamentos.

| Interface do operador → | Controladores e coordenadores → | Serviços de negócio → | CLP, tensiômetro, câmera e dados |
| --- | --- | --- | --- |

As principais tecnologias empregadas são: PyQt6 para a interface, PyModbus para o CLP, PySerial para o AS-120N, OpenCV e NumPy para visão computacional, Matplotlib para visualização dos dados e ReportLab para relatórios em PDF.

## 2.2 Desenvolvimento do fluxo de medição de tensão

O fluxo principal de medição foi estruturado para executar uma rotina multiponto sem bloquear a interface. A sequência operacional prevista é:

identificar o usuário e selecionar o stencil correto;

carregar o padrão ou a receita de medição associado ao stencil;

validar limites, coordenadas, altura segura, velocidade e tempo de estabilização;

conectar e verificar o CLP e o tensiômetro;

calcular a grade de pontos e mover os eixos para cada coordenada;

aproximar o sensor em Z, aguardar a estabilização e solicitar a leitura serial;

retornar à altura segura antes do deslocamento seguinte;

calcular estatísticas, classificar o resultado e salvar o histórico;

disponibilizar visualização e relatório para operação e qualidade.

A implementação inclui tratamento de erros, cancelamento de rotina, atualização de progresso, armazenamento de resultados e associação das medições ao cadastro do stencil. Os critérios de aceitação podem ser configurados pela engenharia, permitindo adequação ao processo produtivo.

## 2.3 Interface, rastreabilidade e relatórios

A interface foi organizada para reduzir decisões desnecessárias durante a operação. O operador localiza o stencil, inicia a medição e acompanha o resultado. Funções técnicas, como calibração, critérios globais, comunicação e autenticação, permanecem restritas aos perfis autorizados.

A rastreabilidade relaciona as medições ao stencil e ao momento da execução. O sistema também contempla consulta de histórico e geração de relatórios, permitindo análise individual, por período e por tendência. Essa abordagem transforma a medição em um registro verificável, e não apenas em uma leitura momentânea.

## 2.4 Sistema de visão em implementação

Status atual: o sistema de visão possui componentes técnicos já desenvolvidos, porém o fluxo completo ainda está sendo implementado e integrado. Ele deverá passar por testes de bancada e validação com a máquina, a câmera, a iluminação e stencils reais antes de ser considerado liberado para uso produtivo.

A proposta do módulo de visão é verificar a limpeza e a desobstrução das aberturas. O processo utiliza a câmera para capturar regiões do stencil e o arquivo Gerber como referência geométrica. Entre as bases já presentes no software estão:

controle e configuração de câmera por OpenCV;

leitura e renderização de arquivos Gerber;

geração de máscaras das aberturas esperadas;

captura de imagens e preparação para montagem de mosaico;

alinhamento por fiduciais, com correção de translação, rotação e escala;

binarização e filtros morfológicos para separar áreas livres e obstruídas;

comparação individual das aberturas e classificação em OK, parcialmente obstruída ou bloqueada;

geração de sobreposição visual para destacar as regiões analisadas.

A integração final deverá substituir etapas ainda simuladas no fluxo de operação e conectar, de ponta a ponta, o movimento da máquina, a captura, o processamento, a classificação, a confirmação do resultado e a rastreabilidade.

## 2.5 Plano de testes para o sistema de visão

| Grupo de teste | Verificações previstas |
| --- | --- |
| Calibração óptica | Distorção da lente, campo de visão, escala entre milímetros e pixels, foco, exposição e estabilidade da iluminação. |
| Movimento e captura | Posicionamento dos eixos, repetibilidade, tempo de estabilização, nitidez e cobertura completa do stencil. |
| Mosaico | Ordem das capturas, sobreposição, emendas, deslocamentos e ausência de regiões perdidas ou duplicadas. |
| Gerber e alinhamento | Compatibilidade com arquivos reais, localização dos fiduciais e tolerância a translação, rotação e variações de escala. |
| Detecção de defeitos | Amostras limpas, parcialmente obstruídas e bloqueadas, com medição de falso positivo, falso negativo e repetibilidade. |
| Robustez | Variações de iluminação, sujeira, reflexo, pequenas deformações, falha de câmera e arquivos inválidos. |
| Desempenho | Tempo total de inspeção, consumo de memória e resposta da interface durante o processamento. |
| Aceitação | Comparação com avaliação humana ou padrão de referência e aprovação formal de engenharia e qualidade. |

Os limites de classificação devem ser definidos com base nos resultados dos ensaios, e não apenas em valores iniciais do algoritmo. A liberação produtiva dependerá da repetibilidade, da taxa de detecção e da aprovação das áreas responsáveis.

# 3. Conclusão

O desenvolvimento do Tensiômetro estabelece uma plataforma integrada para automação do controle de qualidade de stencils. O fluxo de medição de tensão reúne controle da máquina, aquisição serial, análise, interface de operação, rastreabilidade e relatórios em uma única aplicação.

Resultado alcançado: foi construída uma base modular capaz de executar e registrar medições de tensão em pontos programados, com separação entre as funções do operador, da qualidade e da engenharia.

O sistema de visão amplia essa plataforma ao permitir a inspeção automática das aberturas com base no Gerber. Seus módulos de processamento, alinhamento e classificação fornecem uma base relevante, mas o fluxo ainda precisa ser concluído e validado em condições reais. Até a finalização dos testes, os resultados visuais devem ser tratados como experimentais e não como critério definitivo de liberação do stencil.

## 3.1 Próximas etapas recomendadas

concluir a integração do fluxo de visão com o controle de movimento e a interface do operador;

calibrar câmera, campo de visão, iluminação e relação entre coordenadas mecânicas e pixels;

executar ensaios com stencils reais e defeitos conhecidos;

ajustar os limiares de classificação a partir dos resultados medidos;

validar repetibilidade, falsos positivos, falsos negativos e tempo de ciclo;

registrar evidências, critérios e versão utilizada nos testes de aceitação;

liberar o módulo somente após aprovação de engenharia, qualidade e operação.

Com essas etapas concluídas, a solução poderá unir avaliação mecânica da tensão e inspeção óptica em um processo rastreável, reduzindo variações operacionais e fortalecendo a confiabilidade do controle de qualidade.

Documento elaborado com base no código-fonte e na documentação disponíveis no repositório do projeto em 30 de julho de 2026. O estado do sistema de visão foi descrito como “em implementação e validação”, conforme solicitado e conforme evidências observadas no fluxo atual.