━━━━━━━━━━━━

Relatório de Desenvolvimento
do Software Tensiômetro

Versão ilustrada com interface, código-fonte e referências cruzadas

MEDIÇÃO DE TENSÃO • RASTREABILIDADE • VISÃO COMPUTACIONAL

Manaus/AM  •  30 de julho de 2026

# 1. Levantamento de requisitos

O Tensiômetro é uma aplicação industrial destinada ao controle de qualidade de stencils utilizados no processo SMT. O levantamento de requisitos considerou a operação da máquina, a repetibilidade das medições, a segurança dos movimentos, a comunicação com os equipamentos e a necessidade de manter registros auditáveis.

Objetivo geral: automatizar medições de tensão em múltiplos pontos, registrar os resultados por stencil e preparar a integração da inspeção óptica das aberturas com arquivos Gerber.

## 1.1 Perfis e necessidades

Operador: identificar-se por DRT, selecionar o stencil e executar a rotina guiada;

Qualidade: consultar histórico, resultados, tendências e relatórios;

Engenharia/Administração: ajustar critérios, conexões, calibrações e parâmetros protegidos;

Manutenção: diagnosticar falhas de CLP, tensiômetro, câmera e movimentação.

Figura 1 — Tela real de identificação do usuário e seleção do modo de acesso.

Trecho de código 1 — Decisão do modo de autenticação

Relação visual: este trecho implementa o comportamento exibido na Figura 1.

consumo_lib/dialogs/login_dialog.py — linhas 179–214

drt = self.drt_input.text().strip() eng_admin_mode = self.eng_admin_checkbox.isChecked() if not drt: QMessageBox.warning(self, "Campo vazio", "Informe o DRT.") return if eng_admin_mode: success = self.auth_service.authenticate_eng_admin(drt, password) else: success = self.auth_service.authenticate_operator(drt) if success: self.login_successful.emit()

## 1.2 Requisitos funcionais e não funcionais

| Código | Requisito | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticação | Identificar o responsável e aplicar permissões conforme o perfil. |
| RF-02 | Cadastro e seleção | Localizar stencils e relacionar cada medição ao item correto. |
| RF-03 | Movimentação | Controlar os eixos pelo CLP Delta usando Modbus TCP. |
| RF-04 | Aquisição | Ler o tensiômetro AS-120N por comunicação serial. |
| RF-05 | Rotina multiponto | Executar posicionamento, aproximação em Z, estabilização e leitura em cada ponto. |
| RF-06 | Classificação | Aplicar limites configuráveis para OK, warning e NOK. |
| RF-07 | Rastreabilidade | Registrar stencil, usuário, data, valores e resultado final. |
| RF-08 | Relatórios | Gerar documentos individuais, históricos e consultas por período. |
| RF-09 | Visão computacional | Comparar imagens capturadas com a geometria do Gerber para detectar obstruções. |
| RNF-01 | Usabilidade | Manter fluxo objetivo em interface industrial de 1200 × 800 pixels. |
| RNF-02 | Confiabilidade | Tratar desconexões e leituras inválidas sem produzir aprovação indevida. |
| RNF-03 | Manutenibilidade | Separar interface, orquestração, negócio, persistência e hardware. |

# 2. Desenvolvimento

## 2.1 Arquitetura da aplicação

A aplicação utiliza Python e PyQt6. O pacote aoi_lib concentra regras de negócio, persistência, controle de hardware e visão computacional; o pacote consumo_lib reúne interface gráfica, controladores, coordenadores, serviços e composição dos componentes. Essa separação reduz o acoplamento da janela principal e facilita evolução e testes.

Figura 2 — Tela principal real de medição de tensão, com busca, lista, visualização, estatísticas e critérios.

Trecho de código 2 — Composição da tela principal

Relação visual: este trecho implementa o comportamento exibido na Figura 2.

consumo_lib/ui_builders/ui_builders.py — linhas 267–329

# Cria a tela de medição diretamente no layout principal tension_measurement_tab = self._create_tension_measurement_tab() self.window.right_panel = tension_measurement_tab self.window.tension_measurement_tab = tension_measurement_tab tab = TensionMeasurementTab( stencil_manager=self.window.stencil_tracker, config_manager=self.window.config_manager, parent=self.window, ) tab.measure_stencil_requested.connect( self.window.open_tracking_dialog )

## 2.2 Comunicação com o CLP

A movimentação é realizada por um CLP Delta por Modbus TCP. A interface mantém IP, porta e estado da conexão em um diálogo separado, permitindo diagnóstico sem ocupar permanentemente a tela de produção.

Figura 3 — Diálogo real de conexão do PLC por Modbus TCP.

Trecho de código 3 — Configuração e acionamento da conexão

Relação visual: este trecho implementa o comportamento exibido na Figura 3.

consumo_lib/dialogs/connection_dialog.py — linhas 72–119

self.ip_input.setText( self.main_window.config.get( "connections", "plc_host", default="192.168.1.5" ) ) self.port_input.setValue( self.main_window.config.get( "connections", "plc_port", default=502 ) ) def _on_connect_clicked(self): self.main_window.config.set( "connections", "plc_host", value=self.ip_input.text().strip() ) self.main_window.connection_mgr.toggle_plc()

## 2.3 Critérios de aceitação

Os limites são configurados pela engenharia e aplicados de forma global. Antes de salvar, o diálogo verifica a coerência entre mínimo, máximo e faixa de warning, evitando uma configuração ambígua.

Figura 4 — Diálogo real para configuração dos critérios de tensão.

Trecho de código 4 — Validação dos limites

Relação visual: este trecho implementa o comportamento exibido na Figura 4.

consumo_lib/dialogs/tension_criteria_dialog.py — linhas 258–320

min_tension = self.spin_min.value() max_tension = self.spin_max.value() warning_low = self.spin_warn_low.value() warning_high = self.spin_warn_high.value() if min_tension >= max_tension: QMessageBox.warning( self, "Validação", "O valor mínimo deve ser menor que o máximo." ) return if warning_low >= warning_high: QMessageBox.warning( self, "Validação", "Warning ↓ deve ser menor que Warning ↑." ) return success = self.criteria_manager.update_criteria(new_criteria)

## 2.4 Fluxo da medição de tensão

identificar o usuário e selecionar o stencil;

carregar o padrão de medição e validar coordenadas e alturas;

verificar CLP e comunicação serial com o AS-120N;

calcular a grade e mover os eixos para cada ponto;

aproximar o sensor em Z, aguardar estabilização e registrar a leitura;

retornar à posição segura e repetir até o último ponto;

calcular estatísticas, classificar e persistir o resultado;

disponibilizar histórico, visualização e relatório.

## 2.5 Sistema de visão em implementação

Situação do módulo: a interface de resultados e os motores de Gerber, alinhamento e classificação já existem no código. A integração completa com movimento, câmera, iluminação e fluxo do operador ainda precisa ser concluída e testada em hardware real.

Figura 5 — Interface real do visualizador de inspeção alimentada com dados simulados. A imagem é demonstrativa e não representa um ensaio validado.

Trecho de código 5 — Encadeamento da inspeção visual

Relação visual: este trecho implementa o comportamento exibido na Figura 5.

aoi_lib/inspection_flow_service.py — linhas 52–102

self.inspector.load_gerber(gerber_path) mosaic = cv2.imread(mosaic_path) self.inspector.set_mosaic(mosaic) transform = AlignmentTransform( tx=alignment_config.get("tx", 0.0), ty=alignment_config.get("ty", 0.0), angle=alignment_config.get("angle", 0.0), scale_x=alignment_config.get("scale", 1.0), scale_y=alignment_config.get("scale", 1.0), ) self.inspector.set_alignment(transform) result = self.inspector.inspect() overlay = self.inspector.get_result_overlay(show_all=True) return result, overlay

Trecho de código 6 — Classificação de cada abertura

Relação visual: este trecho implementa o comportamento exibido na Figura 5.

aoi_lib/stencil_inspector.py — linhas 348–387

aperture_mask = np.zeros((h, w), dtype=np.uint8) cv2.fillPoly(aperture_mask, [pts], 255) expected_area = cv2.countNonZero(aperture_mask) intersection = cv2.bitwise_and( aperture_mask, self._binary_mosaic ) observed_area = cv2.countNonZero(intersection) fill_pct = (observed_area / expected_area) * 100 if fill_pct >= self.thresholds.ok_threshold: status = DefectType.OK elif fill_pct >= self.thresholds.partial_threshold: status = DefectType.PARTIAL else: status = DefectType.BLOCKED

## 2.6 Testes previstos para a visão

| Área | Verificações |
| --- | --- |
| Calibração | Distorção, foco, exposição, escala mm/pixel e campo de visão. |
| Iluminação | Estabilidade do backlight, reflexos e contraste das aberturas. |
| Movimento | Repetibilidade, cobertura, tempo de estabilização e nitidez. |
| Mosaico | Sobreposição, emendas, regiões ausentes e deslocamentos. |
| Alinhamento | Fiduciais, translação, rotação, escala e compatibilidade Gerber. |
| Detecção | Stencils limpos, parciais e bloqueados; falsos positivos e negativos. |
| Desempenho | Tempo de ciclo, memória e responsividade da interface. |
| Aceitação | Comparação com padrão conhecido e aprovação de engenharia e qualidade. |

## 2.7 Mapa de ligação entre interface e código

Os itens da primeira coluna são links internos: no Word, mantenha Ctrl pressionado e clique para retornar à figura correspondente.

| Interface | Código relacionado | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Figura 1 — Login | consumo_lib/dialogs/login_dialog.py | Validação do DRT e escolha do modo de acesso. |
| Figura 2 — Tela principal | consumo_lib/ui_builders/ui_builders.py | Composição da tela e criação da TensionMeasurementTab. |
| Figura 3 — Conexões | consumo_lib/dialogs/connection_dialog.py | Configuração do endpoint Modbus TCP e acionamento da conexão. |
| Figura 4 — Critérios | consumo_lib/dialogs/tension_criteria_dialog.py | Validação e persistência dos limites de classificação. |
| Figura 5 — Visão | aoi_lib/inspection_flow_service.py / stencil_inspector.py | Gerber, mosaico, alinhamento, comparação e classificação. |

# 3. Conclusão

O desenvolvimento consolidou uma aplicação modular para medição automatizada de tensão, integrando autenticação, interface de operação, controle por CLP, leitura serial, classificação, rastreabilidade e relatórios. As capturas apresentadas mostram que os principais componentes de interação já estão materializados na interface.

Resultado atual: o fluxo de tensão possui uma base operacional estruturada. Durante a produção das capturas, a interface manteve-se ativa mesmo sem resposta do CLP, demonstrando o tratamento esperado para execução fora da máquina.

Para a inspeção visual, a base de processamento e o visualizador de resultados estão presentes, mas a Figura 5 foi alimentada com dados simulados para demonstrar a interface. A liberação produtiva dependerá da integração completa e de ensaios com câmera, iluminação, Gerber e stencils reais.

## 3.1 Próximas etapas

concluir a integração entre movimento, captura, mosaico e análise;

calibrar câmera, iluminação e transformação entre coordenadas mecânicas e pixels;

montar um conjunto de amostras com defeitos conhecidos;

medir repetibilidade, falsos positivos, falsos negativos e tempo de ciclo;

ajustar os limiares de classificação com base nos ensaios;

registrar evidências e obter aprovação formal de engenharia e qualidade.

Documento elaborado a partir do código-fonte e de capturas dos componentes PyQt6 do projeto em 30 de julho de 2026. A captura da visão foi explicitamente identificada como demonstração com dados simulados.